## 全院标识设计与制作一体化项目（JJ20260056）采购需求（论证稿）

### 一、项目概况：

（一）项目背景​​

随着社会对儿童健康关怀水平的不断提升，我院旨在打造一个国内领先、国际一流的现代化妇女儿童诊疗中心。本项目不仅构建一个以妇女儿童为中心，充满人文关怀与童趣色彩的治愈环境，更希望将江门独有的“温暖侨乡”文化底蕴融入空间体验。

本次建设范围涵盖儿童健康大楼、门诊楼、住院楼、③号楼等院内主要建筑。全院区的室内空间氛围营造与一体化导视系统，是实现这一愿景的核心载体，是医院文化理念与品牌形象最直接的体现。

（二）核心目标：从“恐惧”到“探索”​​

本项目所有设计根本出发点是有效缓解儿童及家属对医院的紧张、恐惧和焦虑情绪。通过环境营造，将冰冷的医疗空间转变为温暖、安全、有趣的“健康探索乐园”。让就医过程从一种被动的、充满压力的体验，转变为一次主动的、充满新奇感的探索之旅。

（三）设计理念：融侨乡温情于景，化健康指引为趣，全院风格和谐统一

文化融合与叙事：设计需深度挖掘并创造性转化侨乡文化符号与妇幼健康元素，将医院文化理念、院训与健康科普功能，通过温暖、生动的视觉叙事进行深度融合。

品牌统一与创新：所有设计必须严格遵循并深度融入医院现有品牌视觉识别系统（VI），以此作为全院区统一的品牌视觉基调。在此基础上的创新性延展（包括IP形象、图形符号、色彩体系、材质选择等），应巧妙吸纳“温暖侨乡”的色调与质感，并必须充分尊重、契合各楼宇现有的室内装修风格，最终实现 “品牌统一、文化浸润、风格协调、和而不同”。

（四）医院品牌基础要素整合​​

需充分理解并整合我院现有的品牌视觉识别系统（VI），并在此基础上，有机融入“温暖侨乡”的地域文化特质进行创新性延展。所有设计元素，均需作为连接品牌与文化的统一基础，应用于各栋楼宇，确保患者、家属与员工在不同建筑间穿梭时，不仅能感受到连贯、协调的品牌体验，也能体验到独特、温暖、充满归属感的地域文化氛围。

设计制作一体化项目设计与制作清单

- 医院场景化导视系统设计

# （二）医院卡通IP文创开发设计

# （三）全域空间场景规划设计

# （四）全域空间场景制作与安装

# 设计清单：

# （一）医院场景化导视系统设计

一）场景化导视设计

1. 现场踏勘调研及分析

(1)院区内外环境人行动线、车流动线全面调研与分析；

(2)制定初步的车流导向、客流导向标识布点图；

(3)提出色彩或字母、数字化分区建议（如有）。

2. 场景化导视点位确认

(1)场景化导视室内设计点位精准确认；

(2)场景化导视户外设计点位精准确认；

(3)儿童健康大楼各入口区域；

(4)门诊楼大厅区域；

(5)其他公共空间区域；

4.医院场景化导视系统设计总体思路

(1)导视设计理念

(2)导视核心创意元素分析与提取

(3)导视造型演绎

(4)导视系统室内外及专业科室色彩规划

5、导视系统布点规划分析
1) 导视布点规划总体思路；

2）院区外环境车流动线分析；
3）院区外环境、内环境动线行为模式分析；
4）初步的车流导向、客流导向的标识布点图；

6、导视系统布点规划

1）户外指引标识布点规划

2）户外宣教类布点规划

3）门急诊楼导视系统布点规划

4）住院大楼导视系统布点规划

7、导视系统布点规划、文字信息深化设计

1)院区外环境车流动线分析

2)院区外环境、内环境人流动线分析

3)初步的车流导向、客流导向的标识布点图

4）门诊楼/健康大楼 各楼层文字信息深化设计

# （二）医院卡通IP文创开发设计

一）现有卡通IP形象在医院空间中的应用

1）IP形象主题雕塑设计

2）科室场景插画设计

二）IP形象文创周边

1、软周边文创

1）手机壳

2）笔记本封面设计

3）鼠标垫

4）台历

5）名片夹

6）卡通书签

7）卡通水杯

8）卡通笔筒

9）卡通抱枕

10）晴雨伞

11）折扇

12）手持小风扇

13）文化衫

14）帽子

15）卡通手提袋/帆布袋

16）蒸汽眼罩

2.产品类文创

1）蓝牙耳机外壳（圆形、方形）

2）卡通U盘

3）卡通移动电源

4）卡通硅胶钥匙扣

5）卡通吊饰

6）毛绒公仔

7）PVC公仔/摆件

（三）全域空间场景规划设计

1.全域文化空间参览动线规划参览动线布点;主题规划、展示内容策划

2. 文化空间主题设计（院区主入口、出口、广场区域、门诊大厅、医疗主街）；
3. 室内外医疗主街、文化长廊规划设计；
4. 重点科室空间场景规划设计（含形象墙、等候区、服务台、诊室走廊）

规划设计内容包含医院文化理念、室内外党建文化、廉政文化、院史文化、职工文化、医学科普、名医名科；设计形式包含文化景观小品、艺术装置、雕塑等。

5. 制作材质工艺、尺寸建议等。

- 设计清单：

- 1）整体策划设计思路

- 2) 设计定位

- 3) 设计思路

- 4）核心创意

- 5) 患者、职工、同行参览动线分析

- 6）全院各大核心区域主题规划

- 2、户外文化空间空间规划设计（重要点位拟3个）

- 设计内容包含：空间风格，现场勘查、设计思路，点位规划；参览动线布点；主题规划、展示内容策划；

- ①十二生肖广场

- ②花园广场

- ③户外文化空间

- 具体包括：

- 规划及设计定位
    2）设计形式及规划
    3）设计理念
    4）块内容策划
    5）文案策划
    6）整体空间尺寸定位规范
    7）效果图风格设计
    8）文字信息及制作材质工艺、尺寸、结构深化

3、重点及特色科室场景规划设计（等候区、服务台、诊室走廊)

拟（儿科，妇科，产科三个科室）
1）设计定位、展示内容规划（内容包含：党廉文化展示，体现党建引领、廉政文化）
2）效果图风格设计

- 候诊区美化设计
    4）电梯厅美化设计

- 5）诊室走廊美化设计
6）护士站空间美化设计
7）等候区美化设计
8）科室形象墙空间场景设计
3）文字信息及制作材质工艺、尺寸、结构深化建议

- 4、儿童健康大楼1-5楼大厅“儿童友好”“温暖侨乡”主题策划设计*点位3个

- 1）策划设计思路

- 2）设计定位

- 3）展示内容规划

- 4）文化空间节点设计效果图3个

- 5）文字信息及制作材质工艺、尺寸、结构深化建议

6）公共区域场景美化设计（电梯厅，候诊区，走廊等）

- 5、门诊楼大厅、门诊1-4F诊室区域“儿童友好”“温暖侨乡”主题策划设计*点位3个

- 1）策划设计思路

- 2）设计定位、

- 3）展示内容规划

- 4）文化空间节点设计效果图3个

- 5）文字信息及制作材质工艺、尺寸、结构深化建议

6）公共区域场景美化设计（电梯厅，候诊区，走廊等）

- 6、儿童健康大楼连廊（连接门诊和住院楼）文化长廊规划设计

- 文化长廊规划定位
    2）文化长廊设计定位
    3）主要功能展示定位
    4）设计形式及规划
    5）文化长廊设计理念
    6）文化长廊板块内容策划
    7）文化长廊整体文案策划
    8）整体空间尺寸定位规范
    9）各版块命名
    10）效果图风格设计
    11）文字信息及制作材质工艺、尺寸、结构深化

- 7、儿童健康大楼诊室1-5层区域外“儿童友好”“温暖侨乡”主题策划设计*点位10个

- 1）策划设计思路

- 2）设计定位

- 3）展示内容规划

- 4）文化空间节点设计效果图10个

- 5）文字信息及制作材质工艺、尺寸、结构深化建议

6）公共区域场景美化设计（电梯厅，候诊区，走廊等）

- 8、地下停车场分区标识规划设计

- 针对地下停车场区域，进行系统性分区、导引标识规划。设计需清晰明了，通过色彩、图形、动物或IP形象等趣味化元素，增强识别性，缓解寻车压力，并确保与室内主入口的导视无缝衔接。

# （四）全域空间场景制作与安装

附件：制作清单

| 江门市妇幼保健院全域场景制作清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 附件1 ：1号楼门诊楼（1~4F）全域场景系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 附件2 ：2号楼住院楼全域场景系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 附件3：5号楼儿童健康大楼全域场景系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 附件4：户外场景系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 附件5：3号楼 （1~6F）（生殖中心、临床技能培训中心、行政办公区、实验室及病房）全域场景系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺 |  |  |  | 规格（mm） |  | 数量 | 单位 |
| 附件1 ：1号楼门诊楼（1~4F）全域场景系统（建筑面积12409.94㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅楼层总索引 | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水条面板，平面图UV打印，立地摆放。 |  |  |  | 2100×1360×760 |  | 1 | 个 |
| 2 | 场景化道路指引牌（悬吊式） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带（防水级），面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 |  |  |  | 1800×300×100 |  | 8 | 个 |
| 3 | 电梯厅场景化楼层索引 | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水牌面板或磁吸板方便更换，丝印内容，平面UV打印。贴墙安装。 |  |  |  | 1800×600×35 |  | 8 | 块 |
| 4 | 诊区入口场景导视 | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带（防水级），面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 |  |  |  | 2400×300×100 |  | 4 | 套 |
| 5 | 诊室编号牌 | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，侧挂安装。 |  |  |  | 200×200×10 |  | 300 | 块 |
| 6 | 护士站标识、背景装饰 | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带（防水级），面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 |  |  |  | 1200×300×100 |  | 4 |  |
| 7 | 场景化道路指引牌(贴墙式) | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 800×400×8 |  | 50 | 块 |
| 8 | 道路指引牌场景贴膜 | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 |  |  |  | 980×400 |  | 20 | ㎡ |
| 9 | 特色科室形象展墙 | 1.2mm #304不锈钢/PVC板材；局部搭配亚克力立体字。可选局部发光或灯带效果。其他信息内容：UV油画布/宣绒布/刀刮布浮雕打印/高精度车贴，方便更换内容。立地或贴墙柱安装。 |  |  |  | / |  | 30 | ㎡ |
| 10 | 特色科室场景化打造（科室形象，专科实力，名医风采，病症介绍，科普宣传）（拟按3个特色科室） | 造型：1.2mm 304#不锈钢激光切割折弯焊接，烤漆对色样； 立体字：10mm亚克力雕刻立体字，表面喷漆； 画面：高精度车贴粘贴；方便更换； 可选局部LED发光或灯带效果; |  |  |  | / |  | 80 | ㎡ |
| 11 | 其他公共区域场景美化 | 3M铸造级白色PVC打印膜+溶剂打印，表面附细哑膜； 10mm亚克力数控雕刻立体字，面喷医院专用金属漆。 |  |  |  | / |  | 120 | ㎡ |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 ：2号楼住院楼全域场景系统（建筑面积26966.33㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 场景化道路指引牌（悬吊式） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带（防水级），面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 |  |  |  | 1800×300×100 |  | 12 | 个 |
| 2 | 电梯厅场景化楼层索引 | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水牌面板或磁吸板方便更换，丝印内容，平面UV打印。贴墙安装。 |  |  |  | 1800×600×35 |  | 32 | 块 |
| 3 | 场景化道路指引牌(贴墙式) | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 800×400×20 |  | 42 | 块 |
| 4 | 道路指引牌场景贴膜 | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 |  |  |  | 980×400 |  | 50 | ㎡ |
| 5 | 特色病区场景化打造（主形象/医护团队/健康宣教/医患互动等主题）（拟按每层2个病区） | 造型：1.2mm 304#不锈钢激光切割折弯焊接，烤漆对色样； 立体字：10mm亚克力雕刻立体字，表面喷漆； 画面：高精度车贴粘贴；方便更换； 可选局部LED发光或灯带效果; |  |  |  | / |  | 200 | ㎡ |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件3 ：5号楼儿童健康大楼（1~18F )全域场景系统（建筑面积60000㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅形象墙主题打造 | 1.2mm #304不锈钢/PVC板材；不锈钢或是亚克力雕刻立体字。可选局部发光或灯带效果。其他信息内容：UV油画布/宣绒布/刀刮布浮雕打印/高精度车贴，搭配其他工艺/材质造型装饰。（含2楼电梯厅背景墙） |  |  |  | / |  | 2 | 项 |
| 2 | 大厅楼层总索引智能化(横式） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水条面板，平面图UV打印，立地摆放。内嵌43寸触摸屏。及配套软件支持。 |  |  |  | 2100×1360×760 |  | 1 | 个 |
| 3 | 大厅楼层总索引智能化（竖式） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水条面板，平面图UV打印，立地摆放。内嵌55寸触摸屏。及配套软件支持。 |  |  |  | 2100×750×50 |  | 6 | 个 |
| 4 | 主通道道路指引牌（悬吊式） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带（防水级），面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 |  |  |  | 2800×300×100 |  | 15 | 个 |
| 5 | 手扶梯楼层索引（立地式） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内焊方管骨架，面板镶铝型材水牌面板,丝印内容，立地摆放。 |  |  |  | 2100×750×50 |  | 6 | 个 |
| 6 | 功能区指引牌（悬吊式） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带（防水级），面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 |  |  |  | 1400×300×100 |  | 18 | 个 |
| 7 | 场景化道路指引牌（悬吊式） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带（防水级），面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 |  |  |  | 1800×300×100 |  | 12 | 个 |
| 8 | 场景化道路指引牌(贴墙式) | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 800×400×20 |  | 40 | 块 |
| 9 | 道路指引牌场景贴膜 | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 |  |  |  | 980×400 |  | 40 | ㎡ |
| 10 | 电梯厅场景化楼层索引 | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水牌面板或磁吸板方便更换，丝印内容，平面UV打印。贴墙安装。 |  |  |  | 1800×600×35 |  | 30 | 块 |
| 11 | 电梯内楼层索引 | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 1000×350×8 |  | 11 | 块 |
| 12 | 步行梯楼层索引 | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 680×450×8 |  | 30 | 块 |
| 13 | 科室制度、流程栏 | 专用铝型材相框，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，四边可扳开方便随时更换信息内容喷绘，贴墙安装。 |  |  |  | 900×600×25 |  | 100 | 块 |
| 14 | 服务窗口标识牌 | 3M不干胶贴膜 |  |  |  | 1500×300 |  | 10 | 条 |
| 15 | 消防疏散图 | 5mm亚克力雕刻成型烤漆，高清uv，背贴保护膜。 |  |  |  | 400×600×5 |  | 20 | 块 |
| 16 | 洗手间入口标识（侧挂双面） | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯发光，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，侧挂安装 |  |  |  | 500×300×80 |  | 10 | 个 |
| 17 | 洗手间（公用） | 亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 250×480×10 |  | 12 | 块 |
| 18 | 洗手间（男、女、无障碍） | 亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 300×160×8 |  | 30 | 块 |
| 19 | 室间编号牌 | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，侧挂安装。 |  |  |  | 200×200×10 |  | 300 | 块 |
| 20 | 科室门牌 | 亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 250×150×5 |  | 300 | 块 |
| 21 | 护士站标识、背景装饰 | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带（防水级），面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 |  |  |  | 1200×300×100 |  | 16 | 个 |
| 22 | 功能房门牌 | 5mm亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 240×80×5 |  | 200 | 块 |
| 23 | 步行梯标识 | 亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 400×180×8 |  | 30 | 块 |
| 24 | 电梯厅标识 | 亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 400×180×8 |  | 30 | 块 |
| 25 | 楼层号标识 | 8mm亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 300×300×8 |  | 60 | 块 |
| 26 | 电梯编号标识（客梯、手术梯等） | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 |  |  |  | 1200×250 |  | 55 | 块 |
| 27 | 温馨提示牌 | 8mm亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 400×300×8 |  | 50 | 块 |
| 28 | 警示牌 | 5mm亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 |  |  |  | 300×125×5 |  | 30 | 块 |
| 29 | 玻璃防撞带 | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 |  |  |  | 高120 |  | 20 | 条 |
| 30 | 门上推、拉标识 | 3mm透明亚克力激光雕刻喷漆，文字背面阴雕。 |  |  |  | 120×100×3 |  | 12 | 块 |
| 31 | 大厅地贴指引标识 | 3M专用地贴膜喷绘加透明耐磨磨砂地板膜，贴地安装。 |  |  |  | 2000×1200 |  | 40 | ㎡ |
| 32 | 儿童友好场景化打造 | 1.2mm #304不锈钢/PVC板材；局部搭配亚克力立体字。可选局部发光或灯带效果。其他信息内容：UV油画布/宣绒布/刀刮布浮雕打印/高精度车贴，方便更换内容。立地或贴墙柱安装。 |  |  |  | / |  | 150 | ㎡ |
| 33 | 电梯厅/走廊/候诊区等公共区域场景美化 | 3M铸造级白色PVC打印膜+溶剂打印，表面附细哑膜； 10mm亚克力数控雕刻立体字，面喷医院专用金属漆。 |  |  |  | / |  | 500 | ㎡ |
| 34 | 儿童互动及娱乐装置 | 1.2mm 304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，烤漆对色样。主形象采用玻璃钢浮雕形式，增加互动体验功能。 |  |  |  | 2500*1500*30 |  | 3 | 项 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4：户外场景系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外场景导视 | 1.5mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，文字内容激光镂空，内衬透光亚克力板，内置正白LED模组灯，其他信息内容四色丝印；搭配其他工艺/材质造型装饰。贴墙或立地安装。确保安装牢固。"防锈底漆+氟碳面漆"双涂层工艺。 |  |  |  | 3500×2500×600 |  | 2 | 套 |
| 2 | 十二生肖广场 | 1.5mm 304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后底漆+面漆或热转印木纹色；文字信息：字体腐蚀填色或不锈钢立体字，电镀金属色。落地或贴墙安装。"防锈底漆+氟碳面漆"双涂层工艺。 |  |  |  | 2000×1500×2600 |  | 4 | 组 |
| 3 | 连廊花园广场 | 1.5mm 304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后底漆+面漆或热转印木纹色；文字信息：字体腐蚀填色或不锈钢立体字，电镀金属色。落地或贴墙安装。"防锈底漆+氟碳面漆"双涂层工艺。 |  |  |  | 4500×2500×600 |  | 3 | 组 |
| 4 | 儿童大楼连廊（接门诊和住院楼） | 墙体骨架：25*25 镀锌方通焊骨架，安装配件，喷防锈底漆；墙面展板基础：1.5mm 304# 不锈钢激光刨槽折弯烤漆，内衬 pvc 板；图文信息：标题采用不锈钢字/亚克力字及发光字，画面采用3M 高精喷绘制作。落地或贴墙安装。"防锈底漆+氟碳面漆"双涂层工艺。 |  |  |  | / |  | 60 | ㎡ |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件5：3号楼 （1~6F）（生殖中心、临床技能培训中心、行政办公区、实验室及病房）全域场景系统（建筑面积4845.08㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅楼层总索引 |  | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水条面板，平面图UV打印，贴墙安装。 | 1800×600×35 | 1 |  | 个 |  |  |
| 2 | 功能区指引牌（悬吊式） |  | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 | 1400×300×100 | 3 |  | 个 |  |  |
| 3 | 场景化道路指引牌（悬吊式） |  | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 | 1800×300×100 | 3 |  | 个 |  |  |
| 4 | 场景化道路指引牌(贴墙式) |  | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 800×400×20 | 12 |  | 块 |  |  |
| 5 | 道路指引牌场景贴膜 |  | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 | / | 8 |  | ㎡ |  |  |
| 6 | 电梯厅场景化楼层索引 |  | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，面板镶铝型材水牌面板或磁吸板方便更换，丝印内容，平面UV打印。贴墙安装。 | 1800×600×35 | 6 |  | 块 |  |  |
| 7 | 电梯内楼层索引 |  | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 1000×350×8 | 2 |  | 块 |  |  |
| 8 | 步行梯楼层索引 |  | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 680×450×8 | 12 |  | 块 |  |  |
| 9 | 科室制度、流程栏 |  | 专用铝型材相框，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，四边可扳开方便随时更换信息内容喷绘，贴墙安装。 | 900×600×25 | 10 |  | 块 |  |  |
| 10 | 服务窗口标识牌 |  | 3M不干胶贴膜 | 1500×300 | 10 |  | 条 |  |  |
| 11 | 消防疏散图 |  | 5mm亚克力雕刻成型烤漆，高清uv，背贴保护膜。 | 400×600×5 | 6 |  | 块 |  |  |
| 12 | 洗手间入口标识（侧挂双面） |  | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯发光，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，侧挂安装 | 500×300×80 | 6 |  | 个 |  |  |
| 13 | 洗手间（公用） |  | 亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 250×480×10 | 6 |  | 块 |  |  |
| 14 | 洗手间（男、女、无障碍） |  | 亚克力喷漆，信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 300×160×8 | 12 |  | 块 |  |  |
| 15 | 诊室编号牌 |  | 亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝网印刷，侧挂安装。 | 200×200×10 | 12 |  | 块 |  |  |
| 16 | 科室门牌 |  | 亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 250×150×5 | 95 |  | 块 |  |  |
| 17 | 护士站标识、背景装饰 |  | 1.2mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 | 1200×300×100 | 2 |  | 个 |  |  |
| 18 | 功能房门牌 |  | 5mm亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 240×80×5 | 30 |  | 块 |  |  |
| 19 | 步行梯标识 |  | 亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。 | 400×180×8 | 12 |  | 块 |  |  |
| 20 | 电梯厅标识 |  | 亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。 | 400×180×8 | 6 |  | 块 |  |  |
| 21 | 楼层号标识 |  | 8mm亚克力雕刻、烤漆、丝网印刷，贴墙安装。 | 300×300×8 | 18 |  | 块 |  |  |
| 22 | 电梯编号标识（客梯、手术梯等） |  | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 | 1200×250 | 12 |  | 块 |  |  |
| 23 | 温馨提示牌 |  | 8mm亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 400×300×8 | 10 |  | 块 |  |  |
| 24 | 警示牌 |  | 5mm亚克力雕刻、烤漆、信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 300×125×5 | 30 |  | 块 |  |  |
| 25 | 玻璃防撞带 |  | 3M不干胶贴膜高精度喷绘。 | 高120 | 20 |  | 条 |  |  |
| 26 | 门上推、拉标识 |  | 3mm透明亚克力激光雕刻喷漆，文字背面阴雕。 | 120×100×3 | 12 |  | 块 |  |  |
| 27 | 大厅地贴指引标识 |  | 3M专用地贴膜喷绘加透明耐磨磨砂地板膜，贴地安装。 | 2000×1200 | 10 |  | ㎡ |  |  |
| 28 | 电梯厅/走廊/候诊区等公共区域场景美化 |  | 3M铸造级白色PVC打印膜+溶剂打印，表面附细哑膜； 10mm亚克力数控雕刻立体字，面喷医院专用金属漆。 | / | 40 |  | ㎡ |  |  |